第３４条第９号 （沿道サービス施設）に係る立地基準チェックリスト

| 項 目 | 摘 要 | 適否 | 添 付 図 書 | 提出指示 | 提出確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除外区域 | 〇次の区域に所在していないこと ①農用地区域 ②甲種農地、第一種農地等 ③砂防指定地 ④地すべり防止区域 ⑤急傾斜地崩壊危険区域 ⑥土砂災害特別警戒区域 ⑦自然公園法の特別地域 ⑧緑地環境保全地域 ⑨保安林，保安林予定森林，保安施設地区 ⑩その他市長が認める土地の区域 |  |  |  |  |
| 申請地の妥当性 | ②２車線を有する道路に接続 □高速自動車国道 □一般国道 □県道 □市道(交通量2,500台以上≦ 台) ・道路名 ： |  | ◎位置図 ・道路の種類、幅員を表示 ・市街化区域からの距離、同種施設の位置及び当該施設間の距離 ◎道路台帳 ◎土地登記簿謄本 ◎公図 ○交通量調査資料 ◎土地利用計画図 （駐車スペース，駐車台数を表示） ◎敷地求積図 |  |  |
|  | ③市街化区域に隣接又は近接する土地でないこと ・市街化区域から 道路に沿った距離： ｍ＞1,000ｍ 直線距離： ｍ＞500ｍ |  |  |  |  |
|  | ④同種の施設と機能分担上適切、かつ、沿道サービス施設の利用に照らし適切な位置 ・同種施設の距離： ｍ＞1,000ｍ |  |  |  |  |
|  | ⑤沿道サービス施設として適正な規模 ・敷地の規模： ㎡ ・大型車の駐車場 区画 |  |  |  |  |
| 予定建築物の妥当性 (1) 休憩所 | ⑥次のいずれかの用途 □(ｱ) 高速自動車国道等のサービスエリア内の休憩施設 □(ｲ) 道の駅 □(ｳ) 飲食店（客席20以上） □(ｴ) コンビニエンスストア（休憩施設を備えたもの） (※風営法の規定を受ける施設は「休憩所」に非該当) |  | ◎事業計画書（事業の概要を説明する具体的資料を添付） ◎配置図（動線の記入） ◎各階平面図（各面積の記入） ◎立面図（高さの記入） |  |  |
|  | ⑦駐車スペースの確保 ・駐車台数： 台 （収容人員 人×1/2＝ 台≦ 台） ・車いす使用者駐車区画：有・無 |  |  |  |  |
|  | ⑧駐車場から直接利用可能なトイレの設置 □多目的トイレの設置 ・施設の利用上、車両及び歩行者に支障ないよう配慮された計画 |  |  |  |  |
| (2) 給油所 | ⑨次のいずれかの用途 □ガソリンスタンド □自動車用液化石油ガススタンド □自動車用電気、水素スタンド |  | ◎事業計画書(事業の概要を説明する具体的資料を添付) ◎配置図 ◎各階平面図（各面積の記入） ◎立面図（高さの記入） ○用途別求積図 |  |  |
|  | ⑩併設する事務所等は必要最低限の規模 （※指定自動車整備工場は非該当） ・延べ面積 ： ㎡ ・最高の高さ： ｍ |  |  |  |  |
| 申請者の適格性 | ⑪当該事業を行う者であること ・申請者： |  | ○法人登記簿謄本 ○資格免許証等の写し、又は取得見込みを証する資料 ○「揮発油等の品質の確保等に関する法律」第３条に規定する登録を証する資料 |  |  |
|  | ⑫資格取得済or見込み有り ・所要の資格： ・取得済or見込み： 年 月 日 |  |  |  |  |

凡例　　◎必要とする資料　　○場合により要する資料